Рекомендации по монтажу гипсовых 3D панелей LINTEKO

- МОЖНО монтировать на стенах из гипсокартона, бетона, кирпича, газобетона.

- НЕЛЬЗЯ панели монтировать на подвижные поверхности: двери, окна.

- МОНТАЖ рекомендуется производить при том освещении, которое будет в процессе эксплуатации.

- МОНТАЖ осуществлять только после раскладки и стыковки их на полу.

Для монтажа необходимо:

- Лазерный или водяной уровень

- Шпатель зубчатый, шпатель резиновый, губка

- Шкурка абразивная «зерно 200», «зерно 400», «зерно 800»

- Шпаклевка гипсовая Knauf Унихард, шпаклевка полимерная Knauf Ротбанд паста

- Грунтовка акриловая глубокого проникновения, краска

- Саморезы и дюбеля выбирайте исходя их материала стены.  Для твёрдых стен можно использовать 8х60мм или 8х80мм. Для гипсокартона свои комплекты (пластмассовые или металлические дюбеля).

- Ножовка с мелким зубом, шуруповерт.

ЭТАПЫ МОНТАЖА:

- 1. Подготовка:

- Убедитесь, что стены имеют ровную, чистую и сухую поверхность.

- Загрунтуйте стены.

2. Раскладка:

- Обязательно сделайте раскладку всех 3D панелей на полу перед их монтажом согласно проекта или схеме от производителя, для проверки стыков. Это исключит ошибочную стыковку панелей на стене.

3. Монтаж:

- Сделайте разметку линий с помощью уровня на стене.

- Положите панель горизонтально на стол и сделайте 4 отверстия по краям (отступить от краев панели не менее 10 см). Отверстия на панели делайте в тех местах, которые легко можно восстановить с помощью шпаклевки.

- Для утопления шляпки самореза в панели, сделайте зенковку (углубление: 2-3 мм.) отверстий.

- Монтаж лучше производить горизонтально, начиная с нижнего левого (правого) угла. При монтаже необходимо выдерживать расстояние между панелями: 1-1,5 мм. для шпаклевания.

- Приложите панель к месту крепления на стене. Карандашом обозначьте края панели и точки на стене в местах для сверления.

- Уберите панель и сделайте в стене 4 отверстия дрелью по разметке.

- После закладки дюбелей нанесите зубчатым шпателем гипсовый раствор на стену таким образом, чтобы избежать пустот под панелями.

- Приложите панель по разметке и зафиксируйте саморезами. Саморез доложен притянуть панель к стене без чрезмерного усилия.

- Шпаклевку наносите и в стыки панелей, желательно с излишком.

- Зашпаклюйте места зенкования под саморезами и стыки между панелями

- Уберите излишки шпаклевки резиновым шпателем или губкой

- Убедившись, что первый ряд прочно закреплен, продолжайте монтаж, пока все ряды не будут установлены. Обязательно использование гипсовой шпаклевки при монтаже дюбелями! Смесь амортизирует мелкие неровности на стене

- При необходимости обрежьте последний ряд панелей в соответствии с высотой потолка. Используйте обычную пилу с мелким зубом и наждачную бумагу «зерно 120».

- 4. Доводка:

После высыхания шпаклёвки обработайте стыки панели шкуркой «зерно 200». Старайтесь не шкурить саму панель. Шкурить надо именно швы.

Далее швы затирайте шпаклёвкой «Knauf Ротбанд паста». Дайте высохнуть и шкурьте мелкозернистой шкуркой.

При необходимости, операцию по нанесению шпаклевки и шлифованию, повторяют несколько раз, чтобы панели смотрелись как единое бесшовное панно.

5. Окраска:

После затирки швов панели обработайте водоэмульсионной краской, разбавленной грунтовкой, которая помогает обнаружить недочеты. Если погрешности выявлены, повторите обработку еще раз.

Затем с помощью кисти, валика, а лучше пневматического краскораспылителя производите окраску.

Краску можно использовать: акриловую, латексную, водоэмульсионную, нитроэмаль, а также фактурные краски.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ!

8-800-600-13-70